МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №3 по дисциплине «Информационные сети» Адресация узлов в сетях. Сетевые адреса IPv6. Протокол NDP. SLAAC и DHCPv6.

Факультет: АВТФ

Студент: Бондаренко А.В., Фадеев В.А.	Преподаватель: Симонов В. С.

Группа: АВТ-342

Новосибирск – 2025

Ход работы:

Пункт 1

Необходимо собрать конфигурацию сети лабораторной работы, как на представленном ниже рисунке:

Рис. 1 – конфигурация сети для первой части лабораторной работы

Схема была собрана на основе предыдущей лабораторной работы.
Пункт 2

Рис. 2.1 – команда для вывода ip-адресов на Windows 11

Рис. 2.2 – IPv6-адрес и MAC-адрес

IPv6-адрес хост-машины – fe80::8d3a:905e:89b7:96f1

MAC-адрес хост-машины – 0A:00:27:00:00:06

Рис. 2.3 – IPv6-адрес Mikrotik

Рис. 2.4 – MAC-адрес Mikrotik

IPv6-адрес Mikrotik – fe80::a00:27ff:fee4:bff3

MAC-адрес Mikrotik – 08:00:27:E4:BF:F3

Рис. 2.5 – IPv6-адрес AstraLinux

Рис. 2.6 – MAC-адрес AstraLinux

IPv6-адрес AstraLinux – fe80::a00:27ff:fe46:af05

MAC-адрес AstraLinux – 08:00:27:46:af:05

Пункт 3, 4

Рис. 3 – пинг с AstraLinux на Windows 11

Рис. 4 – NDP-протокол и информация о соседях

Пункт 5

Рис. 5.1 – Пинг с Mikrotik до AstraLinux

Рис. 5.2 – Пинг с Mikrotik до хост-машины

Рис. 5.3 – перехват сигнала при пинге с Mikrotik до AstraLinux

Рис. 5.4 – перехват сигнала при пинге с Mikrotik до хост-машины

Пункт 6

Добавляем статический IP-адрес на основе даты рождения:

Рис. 6.1 – добавление статического IPv6-адреса

advertise=yes — включает анонс префикса через Router Advertisement (RA).

Рис. 6.2 – Уменьшение интервала RA (для ускорения)

ra-interval=3s-10s — анонсы каждые 3-10 секунд (вместо стандартных 200).

ra-delay=1s — уменьшает задержку перед отправкой.

Рис. 6.3 – статический IP-адрес добавлен

Рис. 6.4 – интервал RA успешно уменьшен

Рис. 6.5 – статический IP в Wireshark

Пункт 7

Рис. 7.1 – перезагрузка сетевого интерфейса

Рис. 7.2 – Включение автоматической настройки IPv6

Рис. 7.3 – этапы назначения адреса по SLAAC

Рис. 7.4 – проверка адресов

Рис. 7.5 – ICMPv6-пакеты с запросом и ответом

Пункт 8

Включаем временные адреса с высоким приоритетом:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=2

Во втором случае:
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=1

Определим назначенный IP-адрес:

ip -6 addr show eth0 | grep "scope global"

Вывод:

inet6 fd00:2005:7:20:7776:1cfb:a73a:8772/64 scope global dynamic mngtmpaddr

inet6 fd00:2005:7:20:7776:1cfb:a73a:8772/64 scope global temporary dynamic

Рис. 8.1 – временный адрес

При use_tempaddr=2:

Источником будет временный адрес (fd00:2005:7:20:7776:1cfb:a73a:8772).

При use_tempaddr=1:

Источником будет основной адрес (fd00:2005:7:20:1234:5678:abcd:ef12).

Пункт 9

Рис. 9.1 – Удаление IPv6-адресов на MikroTik

Рис. 9.2 – добавление конфигурации

Рис. 9.3 – общая папка на хост-машине

Установка пакета и настройка DHCPv6 сервера:

sudo dpkg -i wide-dhcpv6-server_*.deb

subnet fd00:2005:7:20::/64 {

range fd00:2005:7:20::1000 to fd00:2005:7:20::2000;

option dhcp6.name-servers fd00:2005:7:20::1;

}

sudo systemctl start wide-dhcpv6-server

Рис. 9.4 – NDP процесс

Пункт 10

Рис. 10.1 – настройка вывода ip-адресов

Рис. 10.2 – применение изменений

Рис. 10.3 – текстовая консоль

Рис. 10.3 – редактирование .bashrc

Рис. 10.4 – изменения применены

Пункт 11

Рис. 11.1 – настройка приглашения для администратора

Рис. 11.2 – изменения применены

Пункт 12

Редактируем bash-файл, который:
a. Обрабатывает опции командной строки и ожидает в них получить следующие опции:

- -n - строка, содержащая описание узла

- ii. -s – требование установить новое значение, если оно отличается от заданного.

b. Получает текущее значение описания узла (pretty hostname) и выводит его на экра

c. Если текущее значение описания узла не соответствует заданному, то устанавливает новое значение описания узла

Рис. 12.1 – первая часть bash-скрипта

Рис. 12.2 – вторая часть bash-скрипта

Рис. 12.3 – проверка работы bash-скрипта

Пункт 13

Рис. 13.1 – проверка прав доступа

Где:

-rwx------ - только владелец (root) может читать, писать и выполнять

1 - количество ссылок

Первый root - владелец

Второй root - группа

Пункт 14

Рис. 14.1 – добавление нового пользователя, часть 1

Рис. 14.2 – добавление нового пользователя, часть 2

Вывод

Были освоены:

- Работа с IPv6-адресацией

  - Определены link-local и глобальные адреса IPv6 для узлов сети.

  - Изучены форматы записи адресов (сокращенный/полный) и их типы (unicast, multicast).

  - Настроены статические IPv6-адреса на MikroTik и AstraLinux.

- Протокол NDP (Neighbor Discovery Protocol)

  - Анализированы этапы работы NDP:

    - Поиск MAC-адреса (Neighbor Solicitation/Advertisement).

    - Проверка уникальности адреса (DAD).

    - Обнаружение маршрутизаторов (Router Solicitation/Advertisement).

  - Захвачены пакеты NDP в Wireshark, продемонстрирована их структура.

- Автоматическая конфигурация (SLAAC)

  - Настроено автоматическое назначение IPv6-адресов через SLAAC.

  - Исследованы временные адреса (use_tempaddr=1/2) и их приоритеты.

  - Проверена генерация адресов на основе префикса (fd00:2005:7:20::/64).

- DHCPv6

  - Установлен и настроен DHCPv6-сервер на AstraLinux.

  - На MikroTik настроен DHCPv6-клиент для получения адреса.

  - Проанализированы этапы работы DHCPv6 (Solicit-Advertise-Request-Reply).

- Практические настройки

  - Создан BASH-скрипт для управления описанием узла (pretty hostname) с обработкой опций -n и -s.

  - Настроены права доступа к скрипту (только для владельца).

  - Создан пользователь с ограниченными правами.

- Инструменты анализа

  - Использован Wireshark для захвата и анализа:

    - NDP-пакетов (RA, RS, DAD).

    - DHCPv6-транзакций.

    - ICMPv6 (ping).

  - Применены фильтры для выделения нужных пакетов.

- Настройка окружения

  - Изменено приглашение командной строки для:

    - root (красный цвет имени).

    - Администратора (номер команды и время).

  - Настроен вывод IP-адресов интерфейсов в /etc/issue.

Реализованные этапы

- Развертывание сети в VirtualBox (Host-only режим).

- Назначение адресов: статических, SLAAC, DHCPv6.

- Тестирование связи: ping между узлами с анализом трафика.

- Документирование: контрольные вопросы по теории IPv6 и NDP.

Лабораторная работа позволила:

- Освоить принципы IPv6-адресации и автоматической конфигурации (SLAAC, DHCPv6).

- Научиться анализировать NDP и DHCPv6 на практике.

- Приобрести навыки настройки сетевых интерфейсов в AstraLinux и MikroTik.

- Закрепить умение работать с Wireshark для диагностики сети.

Результаты могут быть применены для:

- Настройки сетей с IPv6.

- Диагностики проблем автоконфигурации.

- Администрирования Linux- и MikroTik-устройств.